Faculdade de Tecnologia de Sorocaba

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

PROPOSTA DE REDE PARA ESCOLA

Alfred Domke Albach - 0030482511003

César Augusto Guzmán Fogaça de Almeida - 0030482511018

Davi Chwen Shi Guo - 0030482511009

Hugo Florio Iorio - 0030482511024

Murilo Ferrari Menezes - 0030482511023

Sorocaba

12/Agosto/2026

# 1. REQUISITOS

A infraestrutura da instituição conta com os seguintes ambientes, recursos tecnológicos e de segurança:

- Espaços Físicos e Administrativos:

  - 2 Laboratórios de Informática;

  - Sala da Secretaria;

  - Sala da Direção;

- Conectividade e Rede:

  - Rede Wi-Fi Institucional;

  - Rede Wi-Fi para Visitantes;

- Equipamentos e Segurança:

  - Sistema de câmeras IP de monitoramento;

  - Impressoras com conexão de rede.

# 2. INVENTÁRIO

## 2.1. Roteador

O roteador é a unidade responsável por realizar a comunicação da estrutura interna da escola com a rede externa (internet). Portanto, nesta aplicação, deve ser capaz de lidar com o uso de várias máquinas simultaneamente. Deve também ter suporte a firewall com regras, para bloquear acessos indevidos a partir dos computadores nos laboratórios, VLAN (Redes Locais Virtuais), e controle de rede para limitar o uso do Wi-Fi, tanto por parte de visitantes como para impedir transações excessivamente pesadas.

## 2.2. Switch

Switch é um dispositivo que permite utilizar uma rede local (LAN), recebendo cabos de diferentes dispositivos e direcionando-os para o roteador. Na aplicação da escola, será necessário utilizar switches gerenciáveis, que permitam configurar regras de VLAN e divisão de tráfego. Para cada laboratório, será ideal utilizar switches com 48 portas.

Para o uso das câmeras e outros dispositivos, pode ser utilizado um switch gerenciável com menos portas, mas que disponha de PoE+, uma tecnologia utilizada em cabos ethernet que permite transferência de dados e energia elétrica, eliminando a necessidade de fontes externas para as câmeras.

## 2.3. Access Point

O Access Point (AP) é o dispositivo encarregado de prover conectividade sem fio (Wi-Fi) de alta performance em toda a área da escola. Na infraestrutura proposta, serão utilizados dois equipamentos corporativos com suporte a múltiplos SSIDs e mapeamento de VLANs via hardware. Essa capacidade permite transmitir redes Wi-Fi distintas no mesmo aparelho: uma rede institucional restrita para o corpo docente e administrativo, e uma rede de visitantes com autenticação isolada e limites de consumo de banda predefinidos.

## 2.4. Cabeamento

A infraestrutura passiva é o meio físico que conecta os computadores dos laboratórios e a administração ao restante da rede. Utilizar cabeamento estruturado Categoria 6 (Cat 6), capaz de garantir taxas de transmissão de até 1 Gbps a 10 Gbps. A passagem do cabeamento nos laboratórios será organizada por meio de canaletas de proteção e finalizada em patch panels de 48 portas acomodados em rack, assegurando facilidade de manutenção, identificação visual de pontos e um ambiente limpo e seguro contra desgastes físicos.

## 2.5. Servidor Principal

O servidor principal atua como a central de processamento, armazenamento e gerenciamento dos serviços e dados da escola (como sistema de CFTV, arquivos, banco de dados e controle de usuários). O equipamento contará com processador corporativo de 8 núcleos e 16 threads, acompanhado de 64 GB de memória RAM com tecnologia ECC, capaz de detectar e corrigir falhas de memória em tempo real para prevenir indisponibilidades. Para garantir o funcionamento ininterrupto e a integridade das informações contra falhas de hardware, a estrutura do servidor incluirá:

- Armazenamento redundante (RAID 1): Dois SSDs de 480 GB em espelhamento dedicados exclusivamente ao sistema operacional (Windows Server ou Ubuntu Server), garantindo inicialização e 	resposta ágeis dos serviços locais; e dois HDDs de 2 TB também em RAID 1 para a gravação segura de dados;

- Redundância de rede e energia: Duas interfaces de rede Gigabit 	operando de forma agregada para dobrar a capacidade de tráfego e fornecer tolerância a falhas de conexão, além de fonte de alimentação redundante conectada a nobreak para suportar oscilações ou quedas na rede elétrica.

# 3. ARQUITETURA

## 3.1. Equipamentos

A fim de garantir uma arquitetura estável e segura para o uso dentro do ambiente escolar, foram pensadas algumas soluções para esse problema, visando otimizar o uso da internet na escola, sem subtrair a segurança e privacidade dos membros dela, sendo os seguintes itens necessários:

- Roteador, o qual já garante um firewall instalado, bloqueando o acesso dos alunos e funcionários a sites impróprios, sendo um modelo ideal o MikroTik RouterBOARD, pois tem excelente custo-benefício;

- Switches, dispositivos que permitem a interligação entre outros aparelhos ao roteador por meio de cabos, sendo o TP-Link JetStream (Linha Omada) um ótimo modelo custo-benefício;

- Access Points, que são dispositivos que se conectam com o roteador ou switch para ampliar o sinal da internet da rede, sendo um modelo ideal o Ubiquiti UniFi, oferecendo boa interface para múltiplas conexões;

- Cabeamento, que funciona como a estrutura passiva física que conecta os dispositivos à rede, sendo Rack de Telecom (19 polegadas) ideal em questão de organização e confiança de oscilações de energia;

- Servidor principal, funcionando como um administrador central dos dados que passam pela rede, sendo o formato Rack (1U ou 2U) ou Torre ideal para o cenário escolar.

# 4. SEPARAÇÃO

A separação lógica entre o Wi-Fi Institucional (VLAN 30) e o Wi-Fi de Visitantes (VLAN 40) é realizada no roteador da escola utilizando a tecnologia de rede virtual IEEE 802.1Q (VLANs) associada a Listas de Controle de Acesso (ACLs) e Controle de Banda (QoS/Traffic Shaping).

## 4.1. Mapeamento de SSIDs e VLANs (Camada 2)

Os Access Points da instituição são configurados dois SSIDs independentes utilizando o padrão IEEE 802.1Q para marcação de quadros:

- SSID Institucional: Mapeado diretamente para a VLAN 30.

- SSID Visitantes: Mapeado diretamente para a VLAN 40.

A infraestrutura de comutação mantém as portas conectadas aos APs configuradas em modo Trunk, permitindo que o tráfego de ambas as VLANs trafegue de forma isolada até o roteador/firewall central.

## 4.2. Políticas e Regras de cada WI-FI

### 4.2.1. VLAN 30 – Wi-Fi Institucional (80% da banda dedicada)

Destinada a professores, alunos e funcionários administrativos em dispositivos institucionais ou autorizados.

- Acesso à Internet: Liberado (passando por filtros de conteúdo);

- Acesso Local: Permissão total de comunicação com as demais sub-redes internas da instituição, incluindo:

  - Servidor interno de arquivos e sistemas;

  - Impressoras de rede e câmeras de monitoramento;

  - Redes dos laboratórios, secretaria e direção.

### 4.2.2. VLAN 40 – Wi-Fi Visitantes (20% da banda dedicada)

Destinada a visitantes e dispositivos pessoais não corporativos.

- Acesso Local: Conteúdos sensíveis bloqueados.

- Regra de Isolamento (ACL/Firewall): Aplica-se uma regra explícita de Drop/Deny para qualquer tráfego originado da VLAN 40 com destino aos endereços IP das redes internas.

- Isolamento de Clientes: Habilitado no AP para o SSID Visitantes, impedindo que dispositivos conectados à rede de visitantes se comuniquem diretamente entre si.

# 5. QUALIDADE

## 5.1. Segurança

Devido à implementação ser feita em um ambiente escolar, um dos requisitos é separar as redes internas com as externas.

Confidencialidade: Para garantir isso, essa rede vai ser implementada com 5 VLANs, sendo cada uma delas específica para o uso de uma parte da rede. Também devemos usar o protocolo WPA3 para conexões Wi-Fi e HTTPS para tráfegos cabeados.

Integridade: Utilizar de Firewall/IPS no roteador para bloquear ameaças à rede e antivírus de gerenciamento centralizado nas estações de trabalho.

Disponibilidade: O servidor deve estar em uma sala dedicada e climatizada com acesso restrito. Usando nobreaks para garantir uma disponibilidade alta, com backups parciais diários e completos semanais devido ao tráfego alto de dados, como o controle de presença, notas, e outras informações relevantes.

## 5.2. Desempenho

A banda de internet externa deve ser de um pacote de 1Gbps de VIVO-FIBRA, que custa R$220/mês para acomodar todos os requisitos. Sendo que o roteador principal deve acomodar entre 200 a 250 dispositivos simultaneamente.

A estrutura de cabeamento, deve ser feita através de cabos de rede Cat6 para maximizar a eficiência, conforme tabela de metas de desempenho interno abaixo:

Latência na LAN (PC até o Roteador)< 1ms;

Latência para Câmeras CFTV (VLAN 50)< 3ms (sem perda de frames);

Perda de Pacotes (VLAN 10, 20 e 50) 0%;

Disponibilidade da Rede (Uptime) 99.8%;

# 6. DESENHO DA PLANTA BAIXA DA ESCOLA